Откройте ворота или створку гаража бесплатным звонком со своего мобильного телефона!

[image: image9.png]


             [image: image2.png]



GSM Управление приводами ворот
GSM Удалённое переключение
RTU5024
Инструкция пользователя 

Версия 2.0 Дата создания: 2022-03-15

[image: image1.png]Gate Opener

22

Open the door






1. Краткое введение
   GSM-устройство для открывания ворот RTU5024 - это очень простое устройство, которое можно использовать для авторизованного доступа к дверям, управления воротами, переключения удаленного оборудования, систем парковки автомобилей. На самом деле GSM-устройство для открывания ворот RTU5024 можно использовать в местах, где требуется удаленное включение / выключение вашей системы, машин, оборудования с помощью бесплатного звонка с вашего мобильного телефона и защита ваших активов.

Просто наберите номер с авторизованного пользователя, после чего шлагбаум и двери откроются, или машина будет включена или выключена с помощью GSM-устройства для открывания ворот. Стоимость звонка не взимается, устройство для открытия GSM-шлюза отклоняет вызов с авторизованного номера, а затем выполняет действие включения/ выключения.
2.Указания по технике безопасности
[image: image7.jpg]


[image: image8.png]NSRS





3. Стандартный упаковочный лист
1. GSM RTU5024 -1шт

2. GSM Антенна - 1шт.
3. Бирка с QR кодом ссылки на инструкцию - 1шт
4. Описание устройства
4.1 Физическая компоновка блока управления
[image: image3.png]ANT

all Relay

GSM Gate Opener
GSM Remote Switch

RTUS5024

Open Sliding/Swing/Garage Gate  Remote Switching ON/OFF
With a FREE Call from Authorized Numbers at Specified Time!

C€ RoHs FE X
(O} Relay Output

NO COM NC

© © o





Описание интерфейса
	Индикаторы

	[image: image4.bmp]
	Вспышка за 1 секунду (быстро): регистрация в сотовой сети.

Вспышка в течение 2 секунд: Нормальное состояние.

ВЫКЛ.: не удается подключиться к SIM-карте или нет регистрации в сотовой сети.

	Relay
	Состояние реле, реле сработает, этот светодиодный индикатор загорится.

	ANT
	Подключение GSM антенны.

	Соединительные клеммы

	Power
	+
	Вход источника питания, положительный провод.

	
	-
	Вход источника питания, отрицательный провод

	Relay Output
	NO
	Нормально открытый контакт, номинальная мощность реле составляет 3A/240В переменного тока; подключите к выключателю электрического замка или устройства.

	
	COM
	Общий контакт. номинальная мощность реле составляет 3A/240В переменного тока; подключите к выключателю электрического замка или устройства..

	
	NC
	Нормально закрытый контакт, номинальная мощность реле составляет 3A/240В переменного тока; подключите к выключателю электрического замка или устройства


Обратите внимание: Рядом с SIM-картой есть индикатор запуска, когда RTU5024 зарегистрирован в сотовой сети, индикатор запуска будет мигать раз в секунду; если индикатор запуска выключен, это означает, что RTU 5024 не может подключиться к SIM-карте или не зарегистрирован в сотовой сети
5. Особенности
1. Плата за звонки не взимается. Устройство для открывания GSM-ворот отклоняет вызов с авторизованного номера, затем выполняет действие включения/выключения при первом звонке;

2. Множество применений. (ворота, тумбы, шлагбаумы, гаражные ворота, жалюзи и подъездные двери или машины);

3. Безопасность - при использовании идентификатора вызывающего абонента для идентификации неизвестные абоненты игнорируются;

4. Может управляться из любого места, без ограничения расстояния;

5. Добавляйте или удаляйте пользователей с помощью текстовой команды SMS.;

6. Нет необходимости предоставлять пульт дистанционного управления для разных пользователей;

7. Можно настроить до 999 авторизованных телефонных номеров;

8. Один выход с номинальным напряжением реле 3A/240 В переменного тока для подключения выключателя двери или машин;

9. Действие ретрансляции вернет владельцу SMS-подтверждение, эта функция доступна для редактирования пользователем;

10. Основан на сети GSM, применяется во многих приложениях.
6. Настройки (SMS-команды)
1. Пароль по умолчанию - 1234.

2. Все настройки выполняются с помощью SMS-команд, пожалуйста, отредактируйте приведенные ниже SMS-команды в вашем мобильном телефоне, затем отправьте на устройство RTU5024. Устройство не поддерживает SIM-карту, защищенную PIN-кодом.

3. Вы можете запрограммировать устройство открывания GSM-ворот с помощью SMS-команд с помощью своего телефона. Это безопасно, потому что в дополнение к тому факту, что другие люди могут не знать номер вставленной в него SIM-карты, мы также используем пароль, который делает невозможным случайный доступ к системе для тех, кто его не знает.

4. Релейный выход будет изменять статус "закрыто" или "открыто" при каждом входящем вызове, пожалуйста, обратите на это внимание. Означает, что при первом вызове устройство замкнет реле, чтобы включить блокировку, если второй вызов происходит в установленное время, то устройство проигнорирует установленное время и разомкнет реле, чтобы выключить замок или автомат.

5. Помните, что команды должны быть написаны ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Это PWD, а не pwd, CAP, а не Cap и т.д. Не добавляйте пробелы или какие-либо другие символы.

6. pwd в командах означает пароль, когда вы его используете, пожалуйста, замените его цифровым номером; заглавные буквы PWD - это буква команды, используйте PWD напрямую.
7. Если вы используете эту модель для открытия ворот, вам нужно только сменить пароль и настроить авторизованные номера
8. Некоторые операторы GSM используют другой параметр SMS; устройства обычно не могут вернуть SMS-подтверждение. Это не проблема продукта. Также вы можете попробовать добавить код страны перед номером, смотрите настройки ниже:

9. Пожалуйста, запишите список разрешенных номеров в документе для дальнейшего ознакомления.

10. Если вы хотите сбросить RTU5024 до заводских настроек по умолчанию, пожалуйста, отправьте pwd#RESET# (Устройство ответит на успешный сброс! Пожалуйста, перезагрузите устройство ) или когда RTU5024 работает нормально, вы всегда можете нажать клавишу сброса рядом с SIM-картой в течение нескольких секунд, пока не загорится индикатор запуска.

11. Если команда введена неправильно, RTU5024 вернет: Ошибка команды, пожалуйста, отправьте команду повторно, поэтому, пожалуйста, проверьте команду, или добавьте код страны перед номером телефона, или проверьте, что ввод выполнен на английском языке, метод ввода и CAPS LOCK.

12. SMS-команды, которые вы обязательно будете использовать в GSM Gate Opener, следующие:
	Функция
	SMS Команда
	Ответ
	Ответ об ошибке

	Установка нового пароля 
	1234#PWD6666#PWD6666#
	Password modified OK:6666
	Password error

	Установка авторизованного номера
	1234#TEL004413500001111#001#
	TEL：001: 004413500001111
	Command error, resend command

please

	Удаление авторизованного номера
	1234#TEL#001#
	TEL：001: empty
	

	
	1234#DEL004413500001111#
	TEL：001: empty
	

	
	1234#CRTEL000#004#
	TEL：
001: empty  (ячейка пуста)
002: empty

003: empty

004: empty
	

	Запрос авторизованного номера по порядковому номеру или серии номеров.
	1234#TEL004413500001111? (запрос порядкового номера)
	TEL：001: 004413500001111
	

	
	1234#TEL001? (запрос номера по порядковому номеру)
	TEL：001: 004413500001111
	

	
	1234#CRTEL000#004# (запрос номера по серии порядковых номеров)
	TEL：
001: 004413500001111

002: 004413500001112

003: 004413500001113

004: 004413500001114
	

	Управляйте включением/выключением реле с помощью SMS-команды 
	1234#ON#
	Relay turn ON (реле включено)
	

	
	1234#OFF#
	Relay turn OFF (реле выключено)
	

	Установка времени срабатывания реле
	1234#GOT0019#（4 символа）
	Relay closure time:9.5s (9.5 с.)
	

	Запрос времени срабатывания реле
	1234#GOT?
	Relay closure time:9.5s (9.5 с.)
	

	Запросите IMEI-код с помощью SMS-команды
	1234#IMEI?
	IMEI:***********  (вернёт код данного GSM блока)
	

	Настройка позволяет всем звонящим управлять устройством
	1234#AA#
	Allow all numbers can access it  (Разрешён доступ к нему всем номерам)
	

	Настройка доступа к нему только авторизованных номеров (по умолчанию)
	1234#AU#
	Allow User Numbers can access it only (Разрешон доступ к нему только номерам пользователей)
	

	Включение SMS ответа в подтверждении сработки реле
	1234#R# (включение подтверждения)
	Relay action return SMS ON
	

	
	1234#N#(выключение подтверждения)
	Relay action return SMS OFF
	

	Сброс на заводские настройки
	1234#RESET#
	In 3min:Reset Success!

After 3min：shutdown Restart and resend 1234#RESET#
	

	Проверка уровня GSM сигнала
	1234#CSQ?
	Signal value：22 (хороший от 14 и выше)
	

	
	
	
	


6.1 Установка нового пароля 


В случае успеха устройство вернёт:: New Password:xxxx. 

Например, исходный пароль - 1234, вы хотите изменить его на 6666, затем вы можете отправить команду ниже: 1234#PWD6666#PWD6666#  

Советы: 1.pwd в командах означает пароль, когда вы его используете, пожалуйста, замените его цифровым номером, заглавные буквы PWD - это буквы команды, используйте PWD напрямую.

2.Помните, что команды должны быть написаны ЗАГЛАВНЫМИ печатными буквами. Это когда PWD не pwd, CAP не Cap и т.д. Не добавляйте пробелы или какие-либо другие символы. При вводе символа препинания # должен использоваться английский или цифровой способ ввода. Не поддерживает другой метод ввода.
6.2 Установка авторизованого номера 

 
Например: если вы хотите установить 13500001111 в качестве первого номера пользователя, а пароль - 1234, то вы можете отправить1234#TEL004413500001111#001# на устройство RTU5024. После получения RTU5024, 0044 - это код страны, вернется:
Советы: 1. авторизованный номер означает того, кто
 может набрать номер устройства RTU5024, чтобы 
открыть его.

2.Мы настоятельно рекомендуем, чтобы серийный 
номер 01 был номером сотового телефона, поскольку 
сообщение о действии ретрансляции отправляется только на первый позиционный номер;

3. Серийный номер - это позиция для хранения авторизованного номера, от 001 до 200
6.3 Запросите авторизованный номер по серийному номеру
Если вы хотите узнать авторизованный номер в позиции 2, а пароль - 1234, то вы можете отправить 1234#TEL002? чтобы проверить это.


Если вы хотите узнать номер авторизации для местоположения 000-004 и пароль 1234, то вы можете отправить 1234#CRTEL000#004 # чтобы проверить это.

6.4 Удаление авторизованного номера
(или вы можете заменить его другим номером, который хотите изменить).

Если вы хотите удалить авторизованный номер 13500001111 в позиции 12, а пароль - 1234, то вы можете отправить 1234#TEL#012#или по номеру1234#DEL13500001111#

 Например: если вы хотите удалить номер авторизации для местоположения 000-004, введите пароль 1234, а затем вы можете отправить 1234#CDTEL000#004#для удаления серии номеров из ячеек с 000 по 004.
6.5 Настройка позволяет всем звонящим получать доступ

Совет: Эта команда позволяет любому, кто набирает номер SIM-карты GSM блока, получить к нему доступ.

Предупреждение! С помощью приведенной выше команды вы предоставляете бесплатный доступ любому звонящему!
6.6 Настройка достуа только авторизованных номеров (по умолчанию)

Совет: С помощью приведенной выше команды вы разрешаете доступ к RTU5024 только тем людям, которые находятся в списке авторизованных номеров. Это стандартный и рекомендуемый вариант.

Запрос состояния настройки:

Вернётся: Allow all numbers can access it или Allow User Numbers can access it only 
   (разрешено управление всем звонящим)   (Разрешено только авторизованным пользователям)
6.7 Установка времени срабатывания реле

Совет: Время должно составлять от 0 до 4999,5 секунд.

Эта команда полезна в том случае, если вам нужно дольше удерживать реле замкнутым (или кнопку нажатой). Время по умолчанию составляет 0,5 секунды (500 мс). Вы можете изменить это с помощью команды GOT. Время срабатывания реле в два раза больше установленного вами значения, например: если вы установили pwd#GOT0019#, означает, что реле замкнуто на 19/2=9,5 секунды.

Чтобы проверить значение, вы можете использовать команду pwd#GOT? , устройство сообщит текущее значение.

Если вы хотите, чтобы реле всегда было замкнуто до тех пор, пока вы не вызовете его в следующий раз, то вы можете установить время равным 00, формат pwd#GOT0000#, реле всегда будет замкнуто до следующего вызова. в этом случае доступ к нему может получить только авторизованный номер. Другие неавторизованные номера не могут получить доступ к устройству. Это очень полезно для дистанционного включения или выключения электроприбора, оборудования или приспособления на длительное время.
6.8 Проверка качества GSM сигнала
Проверьте качество сигнала GSM. Эта команда полезна для определения уровня сигнала сети GSM, который принимает устройство для открывания ворот GSM. После отправки команды вы можете получить SMS-сообщение с качеством сигнала в диапазоне от 0 до 31 (если оно равно 0, мы сомневаемся, что оно когда-либо ответит). У вас должен быть сигнал выше 12, чтобы быть уверенным в возможности открыть ворота в любых условиях. Лучше, если выше 16. Вам следует добавить внешнюю GSM-антенну, если это не так, или в конечном итоге сменить оператора на другого, который лучше обслуживает ваш регион.
6.9 Включение ответного SMS-подтверждение при переключении реле

Совет: если вы включите его, то при срабатывании реле, закрытии или размыкании, устройство вернет вам SMS-подтверждение (первый номер пользователя). Ответное SMS-сообщение - это:Relay ON! Operated by xxx или Relay OFF! Operated by xxx. Вы можете отключить его с помощью следующей команды: pwd#N#  . По умолчанию при сработке реле нет обратного SMS-подтверждения. Это очень полезно, когда вы используете theRTU5024 для удаленного управления оборудованием.
Чтобы проверить настройки, вы можете воспользоваться командой: pwd#M? и вам вернётся: Relay action return SMS ON или Relay action return SMS OFF.

6.10 Управляйте включением/выключением реле с помощью SMS-команды

Ответное SMS-сообщение: Реле включено.


Ответное SMS-сообщение: Реле выключено.

7. Установка
Перед установкой блока управления, пожалуйста, помогите сначала протестировать систему, включая источник питания, сигнал GSM и т.д.
7.1 Подключение электронного замка или электрического оборудования
[image: image5.png]C€ RoHS F€ §

1) bower Relay Output
NO COM NC

-128 DC

+128 DC

WUCTOUHMK NuTaHua
NOCTOAHHOrO TOKa




              [image: image6.png](€ RoHS FE H
Relay Output

d)Pow
BCo-1:
|m COM NC

hses
| o
N
2208 AC
|
Wcrossak nvrasun |_ —T

NOCTOAHHOTO TOKa

30
2






7.2 Место установки
GSM RTU5024 должен быть установлен в таком положении, чтобы человек не мог его достать, и там должен быть источник питания, а также достаточное покрытие сигналом GSM. 

8. Технические характеристики
Номинальное напряжение: 12VDC 1 A
Рабочая температура: -10℃～+60℃
Температура хранения: -20℃～+60℃
Относительная влажность: 10-90%, Без конденсата
Рабочая частота: 850/900/1800/1900МГц
Протокол связи: GSM PHASE 2/2+ (включает в себя службу передачи данных)

Нагрузка на выходном реле: 3A/240в переменного тока.

Вес НЕТТО: 0.30Кг.
9. Важная информация
1) Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство пользователя перед установкой блока управления

  и настройкой блока управления.

2) Установите систему в укромном месте.

3) Избегайте попадания воды в блок управления.

4) Обеспечьте надежное подключение к основному источнику питания.
10. Поддержка
1) В случае неисправности, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором или производителем.

2) Если пульт дистанционного управления работает, но блок управления не отправляет

  SMS-сообщения, выключите питание блока управления и включите его через одну минуту.

  Протестируйте эту систему еще через минуту или проверьте правильность настроек и достаточную

  мощность сигналов GSM.

3) Если блок управления может работать, но не может отправлять SMS-сообщения, пожалуйста,

  замените SIM-карту, чтобы проверить это.

4) Если проблема не может быть решена, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором или

  производителем.
11. Гарантия
1) На данную систему распространяется гарантия отсутствия дефектов материала и изготовления в

  течение одного года с даты покупки.

2) Настоящая гарантия не распространяется на какие-либо дефекты, неисправности или

  отказоустойчивость, вызванные неправильным использованием инструкций по эксплуатации. 
3) Производитель ни в коем случае не несет ответственности за какие-либо изменения в системе,

  внесенные покупателями.
Контакты для связи с технической поддержкой 
АО"Компания Автоматические Ворота"
Телефон нашего сервиса____ +7 (499) 962-41-39,  добавочный 102 (сервис)
Электронный почтовый адрес ____ service@kupi-vorota.ru

Страница сервисного обслуживания: https://kupi-vorota.ru/request_support/
Данное руководство было разработано в качестве руководства по установке и эксплуатации устройства для открывания GSM-ворот RTU5024.


Заявления, содержащиеся в руководстве, являются только общими рекомендациями и никоим образом не предназначены для замены инструкций, содержащихся в других продуктах.


Мы рекомендуем перед началом любых монтажных работ проконсультироваться с квалифицированным электриком.


Сотрудники и дистрибьюторы не несут ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая косвенный ущерб, возникший в результате использования любых материалов, содержащихся в данном руководстве.


Ее сотрудники и дистрибьюторы не несут никакой ответственности за модернизацию сети GSM или SIM-карты в соответствии со спецификациями технологии, содержащимися в данном руководстве.





Безопасный запуск 


Не используйте контроллер GSM, если использование GSM-оборудования запрещено или может вызвать помехи или опасность.   


 





Вмешательство


Все беспроводное оборудование может создавать помехи сетевым сигналам контроллера GSM и влиять на его производительность. 


 





Избегайте использования на заправочной станции


Не используйте контроллер GSM на заправочной станции. Выключайте контроллер GSM, когда он находится вблизи топлива или химикатов. 


 





Выключайте его вблизи мест проведения взрывных работ


Пожалуйста, соблюдайте соответствующие ограничительные правила. Избегайте использования устройства в местах проведения взрывных работ. 





Разумное использование 


Пожалуйста, установите изделие в подходящих местах, как описано в документации к изделию. Избегайте экранирования сигнала, закрывая его в замкнутое металлическое пространство. 





Пользуйтесь квалифицированным техническим обслуживанием


Техническое обслуживание может выполняться только квалифицированным специалистом по техническому обслуживанию.





Пример:


Например код страны 0007, или +7 . 


Номер сотового телефона пользователя - 3408888666 и был присвоен в качестве первого номера пользователя, номер sim-карты на панели - 3408888555.  


Проблема 1: Реле сработало, но первый пользователь не получил SMS-сообщение. 


Подсказка: Пожалуйста, укажите код страны при настройке 3408888666 в качестве первого номера пользователя, что означает настройку 00073408888666 вместо 3408888666.  


Проблема 2: Номер пользователя может получать сообщение о действии реле от RTU5024, но RTU5024 не может получать команды от первого номера пользователя.


Решение: Пожалуйста, добавьте код страны к номеру sim-карты в RTU5024. Означает отправку sms-команд на номер +73408888555 вместо 3408888555 .


Решение 3:  Наберите на другой телефон и посмотрите добавочный код  отобразился в  номере на его табло, в таком виде и вводите номер отправки на устройство. Вы можете одинаково использовать +7 и 0007 в качестве кода страны.





pwd#PWDnewpassword#PWDnewpassword#








pwd#TELAuthorized Number#Serial Number#





001:004413500001111


002: Empty


003: Empty


004: Empty


005: Empty





pwd#TELSerial Number？








pwd#CRTELSerial Number#Serial Number#








pwd#DELAuthorized Number#





pwd#CDTELSerial Number#Serial Number#








pwd#AA#





pwd#AU#





pwd#AC?#





pwd#GOTTime#





pwd# CSQ?





pwd#R#





pwd# ON #





pwd# OFF #








