JJ-TKM-01

Беспроводная клавиатура

Инструкция пользователя

Обзор продукта:

--Питание: DC 6В (4 батареи ААА 1,5В)

--Сенсорная клавиатура: 1-9, *, 0,#

--Ток в режиме ожидания: 18 мкА (спящий режим), 6 мА (рабочий режим).

--Три светодиодных индикатора: красный, зелёный, синий.

--Индикация низкого заряда батареи: если батарея разряжена, клавиатура будет издавать звуковой сигнал после каждой передачи сигнала.

--Антивандальная сигнализация. Когда клавиатура будет разобрана незаконно, зуммер подаст звуковой сигнал.

--4-х значный пин-код установщика и 4-х значный пин-код пользователя.

--Функцция обучению RF кода: может опираться на часто используемый фиксированный код , плавающий код HCS301.

--Два канала передачи RF 433Мгц.

--Зашифрованный пин-код.

--Зуммер клавиатуры вкл./выкл.

--Подсветка клавиатуры вкл./выкл.

--Блокировка клавиатуры.

--Заводская настройка по умолчанию.

--Всепогодная.

Инструкция по эксплуатации:

--Когда клавиатура входит в режим программирования, то ожидает ввода команды в течение 6 секунд, по истечении времени выходит из программирования.

--При неправильной работе во время программирования, достаточно подождать 6 секунд до выхода из режима программирования и снова войти в программирование.

--Когда получена команда «*» или «#», клавиатура примет команду и определит, верна она или нет. Если это неправильная команда, клавиатура выйдет из режима программирования; если это правильная команда, клавиатура будет работать дальше.

--При программировании, если пользователь вводит пин-код пользователя более 4-х цифр, клавиатура распознает его как неправильную операцию, а затем выйдет из режима программирования.

--Когда клавиатура в рабочем режиме, если интервал между вводом каждой цифры больше 6 секунд, клавиатура игнорирует предыдущую цифру.

--Если клавиатура не запоминает какой либо код, красный индикатор будет мигать 5 раз.

** Если в течение 20 секунд не выполняется никаких действий, клавиатура переходит в режим ожидания. Если снова понадобится использовать клавиатуру, нажмите любую кнопку и она вернётся в рабочий режим.

1) Вход в режим программирования

Чтобы войти в режим программирования, введите 4-значный пин-код установщика и в конце «*».

Примечание! Пин-код установщика по умолчанию 0000. 0+0+0+0+*= последует один длинный сигнал для подтверждения. Синий светодиод горит при входе в программирование и гаснет при выходе из программирования.

2) Как изменить код установщика (4 цифры)

Из соображений безопасности вы можете изменить пин-код установщика на свой собственный, по этому никто кроме вас, не сможет запрограммировать клавиатуру в будущем.

Смена пин-кода установщика выглядит так:

А) Войдите в программирование=> один длинный звуковой сигнал для подтверждения.

Б) Нажмите (69) в конце (#) для установки нового кода=>один короткий звуковой сигнал для подтверждения.

В) Введите новый четырёх значный код установщика и в конечном итоге нажмите «#»=>один длинный сигнал и один короткий сигнал для подтверждения.

Г) Клавиатура выходит из режима программирования.

3) Как запрограммировать пин-код каждого канала (4 цифры)

Клавиатура имеет два канала, каждый канал может независимо управлять разными приёмниками. Вы можете выбрать и запрограммировать  каждый канал разным пин-кодом следующим образом:

А) Войдите в программирование=> один длинный звуковой сигнал для подтверждения.

Б) Введите двухзначный номер канала, который вы хотите запрограммировать(01 для 1-го канала и 02 для 2-го канала). В конце нажмите клавишу «#»=>время звукового сигнала, чтобы указать пользователю какой канал сейчас программируется. (Звуковой сигнал для 1-го канала; 2 звуковых сигнала для 2-го канала)

В) Введите новый 4-х значный пин-код, выбранный для этого канала, в конце нажмите «#».=> один длинный сигнал и один короткий сигнал для подтверждения.

Г) Клавиатура выходит из режима программирования.

Пример программирования пин-кода 2015 на первый канал.

Начало программирования: 0+0+0+0+* =>один длинный звуковой сигнал для подтверждения. Выберите номер канала: 0+1+# =>один короткий звуковой сигнал для подтверждения.

Ведите новый пин-код: 2+0+1+5+# => один длинный сигнал и один короткий сигнал для подтверждения.

Заметка

(1) 1-й канал может быть запрограммирован с 8 группами пин-кода, 2-й канал может быть запрограммировант с 3 группами пин-кода.

(2) Если программируемый вами пин-код уже существует, красный светодиод мигнёт 5 раз и клавиатура выйдет из программирования.

(3) После входа в программирование пин-кода, если все возможные пин-коды уже запрограммированы то красный индикатор мигнёт 5 раз, если в течении 6 секунд продолжить ввод пин-кода, то предыдущий пин-код удалиться, а этот станет первым пин-кодом этого канала.

Заводской пин-код по умолчанию для 1-го канала 1111.

Заводской пин-код по умолчанию для 2-го канала 2222.

4) Как включить и выключить звук клавиатуры.

Каждое нажатие на клавиатуре сопровождается звуковым сигналом. Но вы можете установить клавиатуру в безшумный режим следующим образом:

А) Войдите в режим программирования => один длинный сигнал для подтверждения.

Б) Введите (36) в конце «#» => один длинный сигнал и один короткий для подтверждения.

В) Клавиатура выходит из режима программирования.

Заметка

Заводская настройка по умолчанию звук включён. В бесшумном режиме зуммер будет звучать только в режиме программирования, но при нажатии любой кнопки на клавиатуре будет мигать подсветка для индикации. Зуммер клавиатуры имеет только состояние вкл./выкл. Вы можете повторить вышеуказанные операции А и Б, чтобы циклически включать/выключать зуммер.

5) Выключение подсветки клавиатуры

Чтобы продлить срок службы батареи в клавиатуре, рекомендуется отключить подсветку клавиатуры.

Включите/выключите подсветку следующим образом:

А) Войдите в программирование => один длинный звуковой сигнал для подтверждения.

Б) Нажмите (39 в конце «#» => один длинный звуковой сигнал и один короткий для подтверждения.

Заметка

Заводская настройка по умолчанию – подсветка включена. Подсветка клавиатуры имеет только состояние включено/выключено. Вы можете повторить вышеуказанные операции А и Б, чтобы циклически ключать и выключать подсветку.

6) Как проверить к какому каналу относится пин-код

Что бы узнать к какому каналу пренадлежит пин-код, выполните следующие действия:

А) Войдите в программирование => один длинный звуковой сигнал для подтверждения.

Б) Нажмите (86), в конце «#» => один длинный и один короткий звуковой сигнал для подтверждения.

В) Введите пин-код нужного канала, который вы хотите проверить, в конце введите «#». => =>клавиатура будет указывать номер канала по времени длинных звуковых сигналов.

Д) Клавиатура выходит из режима программирования. Это программирование без подтверждения длинного/короткого звукового сигнала. Для этой операции время длинного звукового сигнала используется для указания номера канала.

7) Тест батареи

Уровень напряжения батареи можно проверить следующим образом:

А) Войдите в программирование => один длинный звуковой сигнал для подтверждения.

Б) Нажмите (89), в конце «#» => если батарея в порядке то прозвучит длинный звуковой сигнал,

=>  если батарея разряжена то прозвучит короткий звуковой сигнал, а красный индикатор замигает.

В) Клавиатура выходит из режима программирования. Это программирование без подтверждения длинного/короткого звукового сигнала. Для этой операции длинный  и короткий звуковой сигнал используется для индикации состояния батареи.

8) Удаление пин-кода пользователя.

Если вы забыли несколько пин-кодов, которые были запрограммированиы ранее. Вы можете войти в режим программирования и для обеспечения безопастности удалить пин-код всех пользователей:

А) Войдите в программирование => один длинный звуковой сигнал для подтверждения.

Б) Нажмите (00), в конце «#» => один длинный звуковой сигнал и один короткий для подтверждения.

В) Теперь пин-код пользователя для каждого канала является заводской настройкой по умолчанию. Другие запрограммированые пин-коды удаляются.

Д) Клавиатура выходит из режима программирования.

9) Непрерывная передача 10 секунд.

Для простого программирования беспроводной клавиатуры на приёмнике или плате управления, вы можете настроить непрерывную передачу кода в течении 10 секунд с любого из двух каналов следующим образом:

А) Войдите в программирование => один длинный звуковой сигнал для подтверждения.

Б) Нажмите (55), в конце «#» => один короткий звуковой сигнал для подтверждения.

В) Введите 2 цифры номера канала, который вы хотите передать и в конце «#» (пример «01#» предназначен для передачи кода 1 канала).

Г) клавиатура вышла из программирования.

*Пример обучения в универсальный приёмник GE-RCV

К примеру, необходимо обучить первый канал с пин-кодом 2343 на внешний приёмник GE-RCV фирмы Home Gate. Для этого проделаем следующее:

А) В на клавиатуре входим в программирование.

Б) назначаем 1 каналу пин-код «2343». Набираем > 01#=>один гудок> 2343#=> длинный и короткий гудок.

В) В приёмнике который подключен к приводу нажимаем кнопку обучения пульта Learn, индикатор на приёмнике загорится красным цветом.

Г) На клавиатуре набираем 55# => короткий гудок > 01#=> идёт передача в течении 10 секунд радиокода на приёмник. Светодиод приёмника моргнёт и погаснет, код записан.

Д) наберите на клавиатуре 2343# для проверки правильности запоминания кода. Реле 1-го канала должно сработать.

Примечание.

Между пунктом Б и В не должно быть паузы больше 6 секунд, иначе клавиатура выйдет из программирования. Если вашему  приёмнику достаточно короткой команды пульта или требуется двойное нажатие, то достаточно включить обучение пультов на приёмнике и дважды применить пункт «Д»

10) Скрывание пин-кода

Если вас сопровождает человек, который может подсмотреть пин-код, когда вы его вводите, вы можете зашифровать свой пин-код при вводе. Чтобы посетители не могли запомнить ваш пин код, вы можете просто нажимать любые цифры (0-9) на клавиатуре (кроме «*» и «#») столько раз, сколько хотите, после того как вы закончите зашифрованые цифры, затем нажмите правильный 4-значный пин-код, заканчивающийся на «#». Клавиатура автоматически игнорирует все недействительные зашифрованые цифры, которые вы ввели и передаёт правильный канал после нажатия клавиши «#»

11) Блокировка безопастности

Клавиатура позволяет три попытки ввода неправильных полных пин-кодов. При неправильном вводе третьего полного пин-кода, клавиатура будет заблокирована на 2 минуты с 3 звуковыми сигналами и загорится красный светодиод. Через 2 минуты клавиатура издаст один звуковой сигнал и индикатор погаснет, показывая что пользовательская клавиатура разблокирована.

12) Сброс клавиатуры (требуется разборка клавиатуры)

Когда пользователь забыл пин-код установщика, вы можете сбросить настройки клавиатуры, до заводских настроек по умолчанию следующим образом:

А) разбудите клавиатуру.

Б) разобрать клавиатуру.

В) Нажмите кнопку сброса на плате в течении 5 секунд.

Г) Клавиатура пропищит восемь раз, сигнализируя об окончании.

Подготовлено ОАО «Компания автоматические ворота» 2019 год.